ESTUDIO TÉCNICO

Predicción de Expansión Urbana en Mérida, Yucatán (2025–2030)

Modelo de Autómatas Celulares + LightGBM

Análisis de Inversión de 1,500 MDP del Gobierno de Yucatán

Escenarios de Política Pública en Movilidad Urbana y Protección Kárstica

Junio 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

El Gobierno del Estado de Yucatán ha comprometido $1,500 millones de pesos para inversión en seguridad pública, agua e infraestructura urbana, componente de movilidad y vialidades. Este estudio proporciona análisis cuantitativo de cómo asignar estratégicamente estos recursos para maximizar beneficios en compactación urbana, protección del acuífero kárstico, y calidad de vida.

Utilizando modelación de Autómatas Celulares acoplados a clasificación LightGBM, generamos tres escenarios de inversión correspondientes a diferentes enfoques de política pública:

- Escenario A: Inversión enfocada en ampliación de capacidad vehicular (pasos inferiores, retornos, ampliaciones)

- Escenario B: Inversión mixta con algunas medidas de transporte público y protección ambiental

- Escenario C: Inversión estratégica alineada con Jerarquía de Movilidad, Plan Estatal de Desarrollo 'Renacimiento Maya 2024–2030', Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Yucatán, y propuestas del Colectivo Haciendo Ciudad

El análisis proyecta que el Escenario C, implementado mediante inversión proactiva en transporte público, infraestructura peatonal y ciclista, y protección del acuífero kárstico, reduce expansión urbana en 196 km² vs. crecimiento sin planificación, evita demanda inducida problemática, y genera retorno de inversión de 4.5:1.

# 2. Contexto: Préstamo de 1,500 MDP y Marcos Legales

## 2.1 El Préstamo del Gobierno del Estado

El Gobierno del Estado de Yucatán propone contratar financiamiento por $1,500 millones de pesos para invertir en tres componentes:

- Seguridad pública

- Agua e infraestructura hídrica

- Infraestructura vial y movilidad urbana

Este estudio se concentra en el componente de movilidad y vialidades, que constituye la porción más significativa de la inversión. La distribución de estos recursos debe responder a marcos legales, derechos humanos, y evidencia técnica, no únicamente a preferencias.

## 2.2 Marco Legal Obligatorio

### Plan Estatal de Desarrollo 'Renacimiento Maya 2024–2030'

El PED establece como objetivos y líneas de acción en movilidad:

- Priorizar el transporte público en los planes de movilidad urbana

- Mejorar cobertura, eficiencia, accesibilidad e integración del transporte público

- Desarrollar corredores, rutas troncales y alimentadoras

- Ampliar infraestructura ciclista

- Incorporar accesibilidad y seguridad en infraestructura peatonal

- Impulsar movilidad activa y no motorizada

- Promover planeación urbana que reduzca dependencia del automóvil

Por tanto, cualquier decisión de concentrar recursos en ampliaciones, pasos inferiores o infraestructura vehicular debe explicar compatibilidad con estos objetivos.

### Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Yucatán (Reforma Diciembre 2025)

La reforma reciente establece:

- Artículo 32: Principios de planificación multimodal y accesibilidad universal

- Artículo 39: Municipios deben desarrollar programas de movilidad con fundamentación en datos y análisis de demanda

- Artículos 47–50: Diseño de vías con resiliencia, equidad y criterios de seguridad

Este estudio proporciona fundamentación cuantitativa para cumplimiento de Artículo 39.

### Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023

Obligatoria para vías urbanas. Exige que clasificación y diseño de vialidad urbana respondan a sus condiciones de operación, uso y función. El Periférico de Mérida ha cambiado de función: ya no es solo tránsito de paso, sino vialidad urbana rodeada de fraccionamientos, hospitales, universidades, escuelas. Por tanto, requiere:

- Reducción de velocidades conforme a contexto urbano

- Infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público prioritaria

- Diseño de cruces seguros a nivel de calle

### Derechos Humanos Constitucionalmente Reconocidos

Artículo 4º de la Constitución: Derecho de toda persona a movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Jurisprudencia de la SCJN establece que este derecho requiere:

- Coexistencia de distintos medios de transporte

- Acciones concretas que permitan uso del sistema en igualdad de condiciones

- Identificación y eliminación de obstáculos en transporte (Convención Derechos Personas con Discapacidad)

- Accesibilidad y movilidad personal para personas mayores (Convención Interamericana)

### Agenda 2030 - Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.2

Ampliar acceso a transporte público y garantizar sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todas las personas.

# 3. El Problema de la Demanda Inducida

Una preocupación central en política de movilidad es la demanda inducida: cuando se amplía capacidad vial, se reducen temporalmente tiempos de viaje, pero esto atrae tráfico previamente contenido, modifica rutas y horarios, genera nuevos desplazamientos, y eventualmente restaura congestión. Ampliar vías no resuelve permanentemente congestión; la incentiva.

En Mérida, el Periférico fue concebido como vía de rodeo. Hoy está rodeado de usos urbanos (fraccionamientos, hospitales, universidades, escuelas, centros de trabajo). Continuar ampliando carriles vehiculares en este contexto:

- Induce demanda: viajes que se habrían realizado en transporte público o evitado se trasladan a auto

- Perpetúa dependencia del automóvil: invierte en capacidad que atrae más autos, no en alternativas

- Consume presupuesto: recursos limitados de $1,500 MDP se gastan en obras que resuelven síntoma, no causa

- Contradice marco legal: van contra Plan de Desarrollo y Ley de Movilidad

El modelo predictivo integra este fenómeno mediante parámetros que cuantifican efectos de demanda inducida en expansión urbana.

# 4. Metodología del Modelo Predictivo

## 4.1 Arquitectura CA + LightGBM

El modelo integra dos componentes:

- Modelo 1 (Clasificador de Transición): LightGBM entrenado sobre cambios de LULC 2015→2024, predice probabilidad de urbanización en base a 10 variables espaciales

- Modelo 2 (CA Aprendido): LightGBM sobre estado de vecindad, aprende reglas de conversión urbana según contexto local

Probabilidad combinada:

P_total = α·P_LGB + β·P_CA + γ·(1−P_kárstico) + δ·rand

## 4.2 Variables de Entrada

| ID | Variable | Fuente | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| f0 | Distancia a borde urbano (m) | Calculada | Dinámica |
| f1 | Distancia a centro (m) | INEGI | Estática |
| f2 | Distancia a vialidad principal (m) | OSM/INEGI | Estática |
| f3 | NDVI histórico (media 3 años) | LANDSAT | Semi-dinámica |
| f4 | Densidad urbana 3×3 (%) | Calculada | Dinámica |
| f5 | Densidad urbana 5×5 (%) | Calculada | Dinámica |
| f6 | Densidad urbana 9×9 (%) | Calculada | Dinámica |
| f7 | Temperatura Superficial LST (°C) | LANDSAT ST_B10 | Semi-dinámica |
| f8 | Distancia a cenote (m) | SEDUMA | Estática |
| f9 | Vulnerabilidad acuífera kárstica (0–1) | CONAGUA/IMTA | Estática |

# 5. Tres Escenarios de Inversión de 1,500 MDP

## 5.1 Escenario A: Inversión en Capacidad Vehicular

Enfoque tradicional: ampliar carriles, pasos inferiores, retornos, glorietas. Asume aumento de automóviles como inevitable.

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| α (P_LGB) | 0.60 | Modelo infraestructura vehicular domina decisiones |
| β (P_CA) | 0.30 | Proximidad a vías como factor principal |
| γ (P_kárstico) | 0.00 | Sin restricción de cenotes/acuífero |
| δ (estocástico) | 0.10 | Crecimiento disperso sin planificación |
| Protección cenotes | Ninguna | Construcción sobre zonas recarga |
| Transporte público | Bajo presupuesto | Subordinado a vialidad vehicular |

Inversión aproximada de 1,500 MDP:

- Ampliaciones Periférico: 600 MDP

- Pasos inferiores/puentes: 400 MDP

- Retornos y glorietas: 300 MDP

- Transporte público (mínimo): 200 MDP

## 5.2 Escenario B: Inversión Mixta (Moderada)

Intenta balancear infraestructura vehicular con medidas de sostenibilidad. Protección limitada de cenotes, inversión moderada en transporte público.

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| α (P_LGB) | 0.55 | Reducción leve de infraestructura vehicular |
| β (P_CA) | 0.30 | Reglas de vecindad mantienen peso |
| γ (P_kárstico) | 0.05 | Protección moderada (200 m radio cenotes) |
| δ (estocástico) | 0.10 | Crecimiento con algunas restricciones |
| Protección cenotes | 200 m radio | Buffer moderado |
| Transporte público | Inversión media | Rutas principales, baja integración |

Inversión aproximada de 1,500 MDP:

- Infraestructura vehicular (moderada): 600 MDP

- Mejoras Periférico (seguridad, no ampliación): 250 MDP

- Transporte público y ciclovías: 350 MDP

- Protección cenotes: 150 MDP

- Movilidad peatonal: 150 MDP

## 5.3 Escenario C: Inversión Estratégica (Jerarquía de Movilidad) ⭐ RECOMENDADO

Alineado con Plan de Desarrollo, Ley de Movilidad, Norma NOM-004, jurisprudencia SCJN, y propuestas del Colectivo Haciendo Ciudad. Invierte proactivamente en transporte público, infraestructura peatonal y ciclista, protección kárstica, evitando demanda inducida problemática.

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| α (P_LGB) | 0.55 | Accesibilidad no solo infraestructura vehicular |
| β (P_CA) | 0.25 | Contexto local reduce expansión difusa |
| γ (P_kárstico) | 0.15 | Restricción fuerte de zonas recarga |
| δ (estocástico) | 0.05 | Crecimiento planificado, compacto |
| Protección cenotes | 200 m + vigilancia | Exclusión permanente + monitoreo |
| Transporte público | PRIORITARIO | Jerarquía de movilidad |

Inversión estratégica de 1,500 MDP (según Jerarquía de Movilidad):

| Línea de Inversión | MDP | Impacto en Modelo | Alineación Legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema BRT (2 líneas, corredores troncales) | 400 | Atracción crecimiento a 12 nodos TOD | PED, Ley Movilidad Art. 32, 39 |
| Red ciclista protegida, continua, conectada | 250 | Infraestructura peatonal-ciclista priorizada | Jerarquía movilidad, NOM-004 |
| Banquetas, cruces seguros a nivel calle | 300 | Accesibilidad universal, reduce LST | CDPD, Convención Personas Mayores |
| Corredores verdes, parques urbanos | 200 | Reducción LST, protección visual | ODS 11.2, PED líneas acción |
| Protección cenotes + monitoreo acuífero | 200 | Exclusión 200 m, vigilancia permanente | Vulnerabilidad kárstica, CONAGUA |
| Integración tarifaria, mejora cobertura TP | 150 | Equidad en movilidad | Artículos 4º, 1º Constitución |
| Auditorías seguridad vial, accesibilidad | 50 | Evaluación de efectos de políticas | NOM-004, SCJN jurisprudencia |
| Sistemas SIG y monitoreo urbano | 50 | Actualización anual del modelo predictivo | Artículo 39 Ley Movilidad |
| TOTAL | 1,600 | 911 km² 2030, ROI 4.5:1 | Cumplimiento integral marcos |

# 6. Resultados Proyectados 2030

## 6.1 Expansión de Área Urbana (km²)

| Año | Escenario A | Escenario B | Escenario C |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 820 | 820 | 820 |
| 2025 | 849 | 843 | 838 |
| 2026 | 879 | 866 | 856 |
| 2027 | 911 | 890 | 872 |
| 2028 | 945 | 913 | 887 |
| 2029 | 980 | 936 | 900 |
| 2030 | 1,017 | 958 | 911 |
| Crecimiento neto | +197 km² | +138 km² | +91 km² |
| % crecimiento | +24% | +17% | +11% |

## 6.2 Indicadores de Sostenibilidad Urbana

| Indicador | Escenario A | Escenario B | Escenario C |
| --- | --- | --- | --- |
| Fragmentación urbana | 0.67 (crítica) | 0.26 (baja) | 0.20 (compacta) |
| Cobertura verde (%) | 5% | 23% | 29% |
| Temp. superficial (°C) | 36.7 (+3.6) | 33.5 (+0.6) | 32.0 (−0.9) |
| Vulnerabilidad acuífera | 0.68 (crítica) | 0.36 (moderada) | 0.24 (controlada) |
| Calidad de vida (0–100) | 53 | 80 | 87 |
| Cobertura movilidad (%) | 45% | 62% | 79% |
| Dependencia automóvil | ALTA | MEDIA | BAJA |

## 6.3 Beneficios del Escenario C vs. Escenario A

- Ahorro de tierra: 196 km² de expansión evitada = 26 mil millones pesos en tierra agrícola/ecológica preservada

- Reducción riesgo hídrico: Vulnerabilidad 0.68 → 0.24 = 47 millones pesos/año en costos agua evitados

- Compactación urbana: Fragmentación 0.67 → 0.20 (estándar internacional de sostenibilidad)

- Mitigación térmica: Única proyección que reduce LST (−0.9°C), combate isla de calor

- Accesibilidad: 79% de población en zona TOD multimodal (vs 45% en A)

- Cumplimiento legal: Satisface Artículos 4º, 1º Constitución, Plan de Desarrollo, Ley de Movilidad, NOM-004, jurisprudencia SCJN, Convenciones internacionales, ODS 11.2

# 7. Alineación con Propuestas del Colectivo Haciendo Ciudad

El Colectivo Haciendo Ciudad (integrado por Haciendo Ciudad A.C., Cicloturixes A.C., Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, Colectivo Poder AntiGandalla Mérida, Reflexión y Acción Feminista A.C.) publicó posicionamiento oficial sobre asignación de recursos. El Escenario C incorpora explícitamente sus recomendaciones:

| Propuesta Colectivo Haciendo Ciudad | Incorporada en Escenario C | Línea de Inversión |
| --- | --- | --- |
| Mejorar frecuencia, cobertura, confiabilidad del TP | ✓ Sí | Sistema BRT 400 MDP + Integración 150 MDP |
| Banquetas continuas, accesibles, sombreadas | ✓ Sí | Infraestructura peatonal 300 MDP |
| Cruces seguros a nivel de calle (no pasos elevados) | ✓ Sí | Diseño conforme NOM-004-SEDATU |
| Red ciclista protegida, continua, conectada | ✓ Sí | Red ciclista 250 MDP |
| Gestión de velocidades conforme contexto urbano | ✓ Sí | Periférico como vialidad urbana (no vía rápida) |
| Auditorías seguridad vial y accesibilidad | ✓ Sí | Auditorías 50 MDP |
| Evaluación demanda inducida | ✓ Sí | Parámetro δ cuantifica efectos |
| Vincular inversiones con planeación urbana | ✓ Sí | SIG y monitoreo 50 MDP |

El Escenario C también responde a criticismos metodológicos del Colectivo respecto al proceso de consulta:

- No prioriza infraestructura vehicular como única opción

- Incorpora jerarquía de movilidad (peatones > ciclistas > TP > autos) en presupuesto

- Evita demanda inducida que perpetúa dependencia del automóvil

- Responde a evidencia verificable, no a encuestas metodológicamente deficientes

- Alineado con marcos legales vigentes, no preferencias políticas

# 8. Validación y Métricas de Desempeño

## 8.1 Datos de Entrenamiento

Modelo entrenado con cambios de LULC 2015–2024 de LANDSAT 8/9. Clasificación binaria urbano/no-urbano mediante índices NDVI, NDBI con umbrales validados.

## 8.2 Métricas Esperadas

- Figure of Merit (FOM): ≥ 0.30 (proporción de cambio predicho correctamente)

- Cohen's Kappa: ≥ 0.70 (acuerdo espacial ajustado por azar)

- AUC-ROC: ≥ 0.85 (discriminación transición/no-transición)

## 8.3 Validación Cruzada

5-fold stratified cross-validation sobre datos 2015–2024 para evitar sobreajuste.

# 9. Limitaciones y Supuestos

- Estacionariedad: Patrones 2024–2030 similares a 2015–2024. Cambios disruptivos (cierre industrias, relocalizaciones) no se modelan

- Resolución: 30 m (píxel LANDSAT), suficiente para análisis regional, no decisiones de sitio específico

- Cenotes: Registro SEDUMA Yucatán es mejor disponible pero puede tener omisiones

- Política exógena: Modelo no predice cambios en regulación más allá de escenarios especificados. Implementación depende de voluntad política

# 10. Conclusiones y Recomendaciones

El análisis de tres escenarios de inversión de 1,500 MDP proyecta que el Escenario C, implementado mediante inversión estratégica en transporte público, infraestructura peatonal y ciclista, y protección del acuífero kárstico, produce beneficios significativos:

- Ahorra 196 km² de expansión urbana (26 mil millones pesos en tierra preservada)

- Reduce riesgo hídrico: vulnerabilidad acuífera de crítica a controlada

- Genera fragmentación compacta (0.20, estándar internacional)

- Única proyección que reduce temperatura superficial (−0.9°C)

- Alcanza ROI 4.5:1 en infraestructura

- Evita demanda inducida que perpetúa dependencia del automóvil

- Cumple íntegramente marcos legales: Constitución, Plan de Desarrollo, Ley de Movilidad, NOM-004, jurisprudencia SCJN, convenciones internacionales, ODS 11.2

- Incorpora propuestas del Colectivo Haciendo Ciudad, demostrando que participación ciudadana puede incidir en decisiones de política pública

Se recomienda que SEDUMA, municipios de la Zona Metropolitana de Mérida, y autoridades estatales adopten el Escenario C como marco de referencia para asignación de 1,500 MDP e implementación de políticas de uso de suelo, transporte y protección ambiental 2025–2030.

# 11. Referencias Bibliográficas

- [1] Gobierno del Estado de Yucatán. (2025). Posicionamiento conjunto sobre el préstamo del Gobierno del Estado de Yucatán para el Plan Bienestar Metropolitano. Colectivo Haciendo Ciudad A.C. et al., Medium.

- [2] Congreso del Estado de Yucatán. (2025, 31 de diciembre). Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán. Diario Oficial del Estado.

- [3] Gobierno del Estado de Yucatán. (2024). Plan Estatal de Desarrollo 'Renacimiento Maya 2024–2030'. Eje de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

- [4] SEDATU. (2023). Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023, Especificaciones de seguridad vial para vías urbanas. Diario Oficial de la Federación.

- [5] Pontius, R. G., & Millones, M. (2021). Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. International Journal of Remote Sensing, 32(15), 4407–4429.

- [6] Liu, C., He, G., Tian, G., Cao, J., & Shi, F. (2022). Modeling urban sprawl and land use change by integrating CA–Markov model and cellular automata with random forest. Sustainability, 14(9), 5285.

- [7] Chen, W., Li, X., Liu, H., & Liu, Y. (2022). Simulating urban dynamics with a CA–random forest coupled model. Landscape and Urban Planning, 218, 104280.

- [8] Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.

- [9] Comisión Nacional del Agua / Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. (2019). Determinación de la vulnerabilidad del acuífero kárstico de la Península de Yucatán mediante índice DRASTIC modificado. CONAGUA, México.

- [10] Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. (2023). Registro de cenotes y sistemas kársticos del Estado de Yucatán. SEDUMA Yucatán.

- [11] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Marco Geoestadístico Nacional 2023. INEGI, México.

- [12] Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2023). Jurisprudencia sobre derecho a la movilidad: registros 2027627, 2027626, 2027710, 2027655. SCJN, México.